TRAIL-Control

kezelési és beszerelési utasítás

12 Voltos érzékelőkkel

2001.03. állapot

Tartalomjegyzék

| 1. | Áttekintés | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Biztonság | 5 |
|  | 2.1. Rendeltetésszerű használat | 5 |
|  | 2.2. Biztonsági előírások | 5 |
| 3. | TRAIL-Control beszerelési utasítás | 6 |
|  | 3.1. Számítógép | 6 |
|  | 3.2. 12 V-os feszültségellátás | 6 |
|  | 3.3. Munkagép jelelosztó | 6 |
|  | 3.4. Potenciométer (poti) | 7 |
|  | 3.4.1. A traktor szerelése - potenciométerek | 7 |
|  | 3.4.2. Munkagép felszerelése – potenciométer | 9 |
|  | 3.5. Reteszelésérzékelő | 13 |
|  | 3.6. Hidraulika | 14 |
|  | 3.7. Szabályozási funkció ellenőrzése | 15 |
|  | 3.7.1. Ellenőrzés hidraulika nélkül | 15 |
|  | 3.7.2. Ellenőrzés a hidraulikával | 15 |
| 4. | Kezelési utasítás | 17 |
|  | 4.1. Üzembe helyezés | 17 |
|  | 4.2. Beviteli gombok ismertetése | 17 |
|  | 4.2.1. Be / ki gomb | 17 |
|  | 4.2.2. Auto / kézi gomb | 17 |
|  | 4.2.3. Középső állás / kézi gomb | 18 |
|  | 4.2.4. Kalibrálás gomb | 18 |
|  | 4.3. Kézi szabályozó ismertetése | 18 |
|  | 4.4. Kijelzők ismertetése | 19 |
|  | 4.4.1. Szabályozás balra lámpa | 19 |
|  | 4.4.2. Szabályozás jobbra lámpa | 19 |
|  | 4.4.3. Középső állás lámpa | 19 |
|  | 4.4.4. Reteszelés lámpa | 19 |
| 5. | Alapbeállítás | 20 |
|  | 5.1. Egyenes menet | 20 |
|  | 5.1.1. Egyenes menet rögzítése | 20 |
|  | 5.1.2. Kézi szabályozó beállítása | 21 |
|  | 5.2. Végállás ütközők | 22 |
|  | 5.3. Alapbeállítás visszaállítása | 23 |
| 6. | Karbantartás | 24 |
|  | 6.1. Számítógép | 24 |
|  | 6.2. Érzékelők | 24 |
| 7. | Üzemzavarok megszüntetése | 24 |
| 8. | Függelék | 26 |
|  | 8.1. Hidraulikus kapcsolási rajz (Open Center) | 26 |
|  | 8.2. Hidraulikus kapcsolási rajz Open Centerhez; „N” folyamatos működésként | 27 |
|  | 8.3. Hidraulikus kapcsolási rajz (closed-center) | 28 |
|  | 8.4. Hidraulikus kapcsolási rajz closed centerhez; „N” folyamatos működésként | 29 |
|  | 8.5. Hidraulikus kapcsolási rajz (Load-Sensing) | 30 |
|  | 8.6. Szelep záró csavarja | 31 |
|  | 8.7. Nyomástartó szelep | 32 |

ME_RE TRAIL-CONTROL – vázlatrajz

Trail Control vezőrlőegység – cikkszám 3029105

Trail-Control elosztó – cikkszám 302905

Trail-Control alapfelszerelés (kapcsolószekrény) – cikkszám 302916

Trail-Control potencióméter a tengelycsonkhoz, és a lengő vonórúdhoz – cikkszám 30291405

Trail-Control alapfelszerelés, konzolok és akkumulátorkábel – cikkszám 302917

Trail-Control potenciométer a vonófejhez – cikkszám 30291005

1.	Áttekintés

- TRAIL-Control számítógép

- Tartókarok az S kapcsolószekrényre szereléshez 
A számítógépet a tartókarra kell felszerelni és a kapcsolószekrényen rögzíteni.

- 12 V táplálás dugója

- Munkagép csatlakozó
jelelosztó csatlakozás

- Munkagép jelelosztó
Munkagép érzékelőinek és állító egységeinek csoportosítása

- Munkagép csatlakozó
Csatlakozás a TRAIL-Control számítógéphez

- Mágneses reteszelésérzékelő
A működő reteszelés felismerhető, ha a mágnes az érzékelő előtt található.

- Hidraulikus szelep dugója

- Traktor potenciométer tartóval

- Traktor potenciométer tároló tartója

- Tengelycsonk és munkagép vonórúd potenciométere

- Konzol az utólagos felszereléshez, ha nincsen S kapcsolószekrény

- Akkumulátorkábel

- Kézi szabályozó

- „Be/ki” kapcsológomb visszajelző lámpával

- „Kalibrálás” gomb visszajelző lámpával

- „Automatika” gomb visszajelző lámpával

- „Középső állás” gomb visszajelző lámpával

- „Szabályozás balra” visszajelző lámpa

- „Reteszelés” visszajelző lámpa

- „Szabályozás jobbra” visszajelző lámpa

- „Középső állás” visszajelző lámpa

2.	Biztonság

2.1. Rendeltetésszerű használat

A Trail-Control rendeltetésszerűen kizárólag a mezőgazdaságban használható.  Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

A gyártó a nem rendeltetésszerű használatból származó személyi és dologi károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Ennek kockázatát kizárólag a felhasználó viseli.

A rendeltetésszerű használathoz tartozik a gyártó által a kezelési utasításban előírt üzemeltetési és karbantartási feltételek betartása is.

Az ide vonatkozó balesetvédelmi, valamint általánosan ismert biztonságtechnikai, munkaegészségügyi és közúti közlekedési szabályokat is be kell tartani. A Trail-Controlon önhatalmúlag végrehajtott változtatások kizárják a gyártó felelősségét.

2.2. Biztonsági utasítások

Figyelem!

Vonórúd kormányzású munkagépek:

Ha a traktor hidraulikája bekapcsolt helyzetben van, tilos a traktor és a munkagép közé belépni.

Tengelycsonk kormányzású munkagépek:

Ha a traktor hidraulikája bekapcsolt helyzetben van, tilos a kormányzás miatt veszélyes területre belépni.

Figyelem!

Közúti közlekedésben a kormányberendezést mechanikusan reteszelni kell.

Mielőtt a villamos rendszeren dolgozni kezdünk, vegyük le az akkumulátor csatlakozóját. Ha a traktoron és a munkagépen hegesztünk, a csatlakozót akkor is húzzuk le az akkumulátorról.

3.	TRAIL-Control beszerelési utasítás

3.1. Számítógép

A számítógépet a vele szállított tartóval (cikkszám: 302916) kell az S kapcsolószekrényre felszerelni. Ha rádió, illetve rádióantenna van a közelben, akkor a távolság legalább 1 m legyen.

Ha nincsen S kapcsolószekrény, akkor 302917-es cikkszámon rendelhető egy alapfelszerelés, amely az utólagos felszereléshez egy tartót és akkumulátorkábelt tartalmaz.

3.2. 12 V-os feszültségellátás

A Trail-Controlt a permetezőgép kapcsolószekrénye látja el feszültséggel.

Ha a kapcsolószekrényben nincsen dugaszalj, akkor a 312154-es cikkszámon akkumulátorkábel áll rendelkezésre.

Szerelésnél az alábbi pontokat tartsuk be:

- Az akkumulátorkábelt közvetlenül a traktor akkumulátorára csatlakoztassuk.

- A 12 V dugaszaljhoz második munkaeszközt tilos csatlakoztatni.

- A 12 V dugaszaljat egy 25 A olvadó biztosítékkal kell biztosítani, amely a vezetékcsatlakozóban, a barna 12 V vezetéknél található.

- Vezetékek színe:
barna = + 12 Volt
kék = test

- Az akkumulátor negatív sarkát a traktor vázával kell összekapcsolni.

3.3. Munkagép jelelosztója

A jelelosztót két M4x25-ös csavarral kell az erre szolgáló, munkagépen található alaplapra felszerelni. A hidraulikus szelep („A” és „B”) dugókat dugjuk rá a megfelelő szelepekre (lásd 3.6. fejezetet).

Figyelem!

A berendezéssel együtt szállított, veszélyre figyelmeztető matricákat jól láthatóan kell a veszélyes helyeken elhelyezni.

3.4. Potenciométer (poti)

A - vonófej / vonókampó B – vonórúdkormányzás C – tengelycsonk kormányzás

3.4.1. A traktor felszerelése - potenciométerek

3.4.1.1. Vonófej

Csatlakozórúd * szög jeladó * vonófej – traktor * munkagép vonórúd * csap

Szerelés:

- A tartót (szárnyas csavaros változat) rögzítsük a vonófejen (lásd rajz).

- Tegyük fel a szög jeladót, és szárnyas csavarral biztosítsuk. A tengely a csap fölött középen legyen.

- A csatlakozó-rudat úgy hajlítsuk meg, hogy a munkagép vonórúddal párhuzamosan menjen át a tartószögön.

- Rögzítsük a tartószöget a munkagép vonórúdra. Felszerelt helyzetben a csatlakozórúd kb. 10 cm-t nyúljon át a tartószögön. 
Figyelem: Ha a 10 cm-t nem érjük el, fennáll a veszélye annak, hogy a rúd menet közben kicsúszik a tartószögből.

- Rögzítsük a tároló tartót a munkagép vonórúdon. Ez a szög jeladó tárolására szolgál akkor, ha a munkagépet leszereljük a traktorról.

3.4.1.2. Vonókampó

Szerelés:

- A tartót (szárnyas csavaros változat) szereljük fel a munkagép vonórúdra.

- Tegyük fel a szög jeladót, és szárnyas csavarral biztosítsuk. A tengely a csap fölött középen legyen.

- A csatlakozó-rudat úgy hajlítsuk meg, hogy a vonószerkezettel párhuzamosan menjen át a tartószögön.

- Rögzítsük a tartószöget a vonószerkezeten. Felszerelt helyzetben a csatlakozórúd kb. 10 cm-t nyúljon át a tartószögön. 
Figyelem: Ha a 10 cm-t nem érjük el, fennáll a veszélye annak, hogy a rúd menet közben kicsúszik a tartószögből.

- Rögzítsük a tároló tartót a munkagép vonórúdon. Ez a szög jeladó tárolására szolgál akkor, ha a munkagépet leszereljük a traktorról.

3.4.2. Munkagép felszerelése – potenciométer

3.4.2.1. Vonórúdkormányzás

Szerelés:

- A szög jeladót a tartóval szereljük fel a forgáspont fölé a keretre. A tengely a forgáspont fölött középen legyen. A tengely lapos oldala mutasson a csatlakozódugó felé.

- A csatlakozó-rudat úgy hajlítsuk meg, hogy a munkagép vonórúddal párhuzamosan menjen át a tartószögön.

- Rögzítsük a tartószöget a munkagép vonórúdon. A csatlakozórúd kb. 2 cm-t nyúljon át a tartószögön.

3.4.2.2. Tengelycsonk kormányzás

Szerelés:

- A szög jeladót a tartóval szereljük fel a forgáspont fölé a kerékre. A tengely a forgáspont fölött középen legyen. A tengely lapos oldala mutasson a csatlakozódugó felé.

- A csatlakozó-rudat úgy hajlítsuk meg, hogy a tengellyel párhuzamosan menjen át a tartószögön.

- Rögzítsük a tartószöget a tengelyen. A csatlakozórúd kb. 2 cm-t nyúljon át a tartószögön.

3.4.2.3. Potenciométer csatlakoztatása

A jelelosztót a fehér, zöld és barna színű, 3 eres kábellel csatlakoztatjuk. A kábelt az erek színének figyelembe vételével a „Munkagép vonórúd potenciométer” és a „Traktor potenciométer” pólusokra csatlakoztatjuk.

Figyelem!

A polaritásra különösen ügyeljünk. Ha az ereket felcseréljük, üzemzavar lép fel a potenciométerben.

Elosztó csatlakozótömb képe

erek bevezetési oldala

zöld fehér barna

fehér barna zöld

nyomtatott áramkör

munkagép vonórúd potenciométer 	traktor potenciométer

A más érszínű potenciométerekre a következő csatlakoztatási táblázat érvényes:

|  | Elosztó csatlakozás | Ér színe |
| --- | --- | --- |
| + 12 V | barna | barna |
| Jel | zöld | zöld/sárga |
| Test | fehér | kék |

3.4.2.4. Potenciométer ellenőrzése multiméterrel

A potenciométer helyes működését multiméterrel ellenőrizhetjük. A feszültségeket a jelelosztóban (lásd 3.3.2.3. Potenciométer csatlakoztatása fejezetet) a potenciométer csatlakozásain mérhetjük. A Trail-Controlt ehhez be kell kapcsolni.

Figyelem!

A hidraulikát ki kell kapcsolni, nehogy a munkagép véletlenül elmozdulhasson.

A feszültségek mindkét potenciométernél azonosak. A következő egyenfeszültségeket kell a kapcsokon mérni:

| + kapocs multiméter be | Testkapocs multiméter be | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| barna | fehér | 12-13,8 V |
| zöld | fehér | Középső állásban kb. 2,3-2,6 V. Ha a potenciométert elforgatjuk, a feszültség az egyik irányba folyamatosan növekszik 4,8 V-ig. Ha az ellenkező irányba forgatjuk el, akkor kb. 0,5 V-ig csökken. Itt nem fordulhatnak elő ugrások a feszültségben. Ha igen meghibásodott a potenciométer, és ki kell cserélni. |

Ha a feszültségeket középső állásban ellenőrizzük, akkor több másodpercen keresztül figyeljük. Ha a feszültség ezen idő alatt 0,05 V-nál nagyobb mértékben ingadozik, akkor meghibásodott a potenciométer elektronikája, és a potenciométert ki kell cserélni.

3.5. Reteszelés érzékelő

Közúti közlekedésnél a kormányzást középső állásban mechanikusan reteszelni kell. A reteszelést a Trail-Control a reteszelés érzékelő segítségével ellenőrzi.  Reteszelt állapotban a Trail-Control automatikusan lekapcsol, és csak akkor kapcsol be újra, ha a csapot kivettük. Ameddig a reteszelés aktív helyzetben van, bekapcsolásnál minden visszajelző lámpa kigyullad. A reteszelés visszajelző lámpája is kigyullad. Ha elengedjük a bekapcsolás gombot, a berendezési ismét teljesen kikapcsol.

Mágnes csavarral * tartó * reteszelés érzékelő * 15-25 mm * reteszelő csap

3.6. Hidraulika

A traktor hidraulikus rendszerénél a minimális olajátáramlás kb. 25 liter/perc legyen. Kisebb olajmennyiségnél a pontos nyomkövetés már nem biztosított, mivel a szabályozás csak lassan reagál.

Mivel a hidraulikus szelep érzékenyen reagálhat az olajban lévő szennyeződésekre, NAS 6. kategóriás nyomószűrőt kell eléje kapcsolni.

Fontos, hogy a traktor tömlői a következő feltételeknek eleget tegyenek:

| csatlakozás | olaj maximális sebessége | Tömlőméret (70 l/perc szivattyú teljesítménynél) |
| --- | --- | --- |
| nyomás | 5,5 m/s | DN 16 |
| tartály | 2 m/s | DN 25 |

Ha a munkagép hidraulikáját megfelelően akarjuk a traktor hidraulikájához csatlakoztatni, vegyük figyelembe a függelékben található kapcsolási rajzot. Ennek során fontos, hogy a traktor nyomóvezetékét a „P” csatlakozóval, a visszafolyást a szelep „T” csatlakozójával kapcsoljuk össze, és a megfelelő hidraulikus rendszert állítsuk be. Ellenkező esetben megsérülhet a szelep.

|  | FIGYELEM! |
| --- | --- |

Tartsuk be, hogy az „A” dugót az „A” hidraulikus csatlakozó mágneseire, a „B”

dugót pedig a „B” hidraulikus csatlakozó mágneseire csatlakoztassuk. Az „A” szelepcsatlakozót a hidraulikus henger betolás csatlakozójával, a „B” szelepcsatlakozót pedig a kitolás csatlakozójával kell összekapcsolni.

Ha fordított szabályozási irány szükséges, akkor a hengeren csak a tömlőket szabad felcserélni. A villamos csatlakozásokat mindig az előírás szerint kell csatlakoztatni, mivel a tekercseket különböző áramok vezérlik.

3.7. Szabályozási funkció ellenőrzése

3.7.1. Ellenőrzés hidraulika nélkül

Mielőtt a traktor potenciométert összekapcsoljuk a traktorral, ellenőrizzük, hogy a szabályozás megfelelően működik-e. Ehhez a következőképpen járjunk el:

- Kapcsoljuk ki a hidraulikus rendszert.

- Kapcsoljuk be a Trail-Controlt a  gombbal.

- Kapcsoljuk be az automatikus üzemet a  gombbal.

- Forgassuk el úgy a traktor potenciométert, mintha jobbra kanyarodnánk. Ellenőrizzük, hogy a  lámpa a munkagép szabályozási irányát mutatja-e.

- Ezután forgassuk el a traktor potenciométert balkanyarba, és ellenőrizzük, hogy a  lámpa bekapcsolt-e.

Ha a Trail-Control nem reagál a traktor potenciométer mozgásaira, ellenőrizzük, hogy a potenciométereket a jelelosztóban a megfelelő csatlakozásokra csatlakoztattuk-e. (Traktor potenciométert a „Potenciométer traktor” csatlakozókra, és a munkagép potenciométert a „potenciométer munkagép vonórúd” csatlakozókra).

3.7.2. Ellenőrzés a hidraulikával

Rögzítsük a traktor potenciométert a traktoron, és állítsuk le a traktor és a munkagépet egyenesen.

Ellenőrizzük a hidraulika csatlakozóit. A nyomóvezetéket a szelep „P” csatlakozójára, a visszafolyást pedig a „T” csatlakozójára csatlakoztassuk.

FIGYELEM!

A munkagép hatósugarában, vagy a traktor és a munkagép között senki sem tartózkodhat. A munkagépnek akadálytalanul kell a két végállásba mozogni.

Eljárás:

- Középső állás megtanulni (lásd 5.1.1. Egyenes haladás c. fejezetet). Itt a munkagép nem kell pontosan egyenesen a traktor mögött állni. A pillanatnyi helyzetet menti el a rendszer középső helyzetként.

- Kapcsoljuk be a hidraulikát.

- A  kézi szabályozót fordítsuk középső állásba.

- Kapcsoljuk be a készüléket a gombbal.

- Nyomjuk meg a  gombot.

A munkagép most egyenesen áll meg a traktor mögött. Ha nem így van, akkor a következő hibalehetőségek valamelyike áll fenn.

1. eset:

Ha a munkagép csak az egyik oldalon megy el a végállás ütközőig, akkor felcseréltük a hidraulikus csatlakozókat.

Ellenőrizzük a szelepnél a hidraulikus és elektromos csatlakozásokat (3.6.).

2. eset:

Ha a munkagép egyenesen áll a traktor mögött, és csak kissé szabályoz ide-oda, akkor kapcsoljuk be a „középső állás” funkciót a gombbal. Ha a munkagép most elmegy az egyik oldalon a végállás ütközőig, akkor ellenőrizzük a hátsó potenciométer beszerelési helyzetét.

Ha eddig az időpontig nem fordul elő hiba, akkor kapcsoljunk át „kézi” üzemmódba a középső állás gomb ismételt megnyomásával. Forgassuk el a  kézi szabályozót jobbra addig, amíg a kormányzás meg nem mozdul. Ha a munkagép jobbra mozdul (menetirányba), akkor a szabályozás pontosan reagál. Ha a kézi szabályozót balra forgatjuk, a munkagépnek is balra kell mozdulni.

Ha a munkagép nem a leírtaknak megfelelően reagál, akkor kezdjük ismét az ellenőrzéssel.

4.	Kezelési utasítás

4.1. Üzembe helyezés

Kapcsoljuk össze a munkagép dugóját a jelelosztójának csatlakozójával, az áramellátás kábelét pedig a 12 V-os dugaszaljjal.

A készüléket a  gombbal kapcsoljuk be. Ha nem tudjuk bekapcsolni, ellenőrizzük, hogy a kormány reteszelése zárt helyzetben van-e. Ha igen, akkor először oldjuk a reteszelést, csak utána tudjuk a Trail-Controlt bekapcsolni.

Ha további problémák fordulnak elő, nézzük meg az Üzemzavarok megszüntetés fejezetnek az üzemzavarokra vonatkozó tudnivalókat.

4.2. Beviteli gombok ismertetése

4.2.1. Be / ki gomb

A készüléket a Be/ki gomb egyszeri megnyomásával kapcsolhatjuk be, és a gombban a visszajelző lámpa mutatja, az üzemkészséget. Ebben a helyzetben még egyetlen funkció sem működik. Ha a gombot egy fél másodpercig lenyomva tartsuk, akkor a készülék kikapcsol, és a visszajelző lámpa kialszik.

4.2.2. Auto / kézi gomb

Az automatikus üzemmódot ezzel kapcsoljuk be. A gombban lévő visszajelző lámpa mutatja az üzemállapotot. Most a szabályozás aktív, és a munkagépet a traktor nyomvonalában vezeti.

Ha a gombot újra megnyomjuk, kialszik a visszajelző lámpa, és a „kézi” üzemmód lesz aktív. Ebben az üzemmódban a szabályozás csak a kézi szabályozóra reagál. Ennek helyzetétől függően állítja a kormányzást. Ha újra megnyomjuk a gombot, visszakapcsolunk automatikus üzemmódba. Ez a folyamat akárhányszor megismételhető. Ha akarunk, közvetlenül „középső állás” üzemmódba is átkapcsolhatunk.

4.2.3. Középső állás / kézi gomb

Ezzel a középső állás funkciót aktiváljuk. Az üzemállapotot a gombban lévő visszajelző lámpa mutatja. Ennél a beállításnál a kormányzás középső állásba áll be, hogy reteszelni lehessen. Emellett ezt a funkciót akkor is lehet használni, ha a szabályozásnak nem kell működni. Ha a gombot újra megnyomjuk, kialszik a visszajelző lámpa, és a „kézi” üzemmód lesz aktív. Ebben az üzemmódban a szabályozás csak a kézi szabályozóra reagál. Ennek helyzetétől függően állítja a kormányzást. Ha újra megnyomjuk a gombot, visszakapcsolunk középső állás üzemmódba. Ez a folyamat akárhányszor megismételhető. Ha akarunk, közvetlenül „automatikus” üzemmódba is átkapcsolhatunk.

4.2.4. Kalibrálás gomb

A kalibrálás gombnak normál üzemben nincsen funkciója. Más gombokkal és különböző bekapcsolási változatokkal kombinálva ezzel a gombbal speciális beállítások végezhetők.

4.3. Kézi szabályozó ismertetése

A kézi szabályozó kézi üzemmódban és automatikus üzemmódban feltételesen (a munkagép típusától függően) a lejtőkiegyenlítésre szolgál. Ennél az üzemmódnál egyúttal arra is lehetőség van, hogy a munkagép más nyomot kövessen. Továbbá „kalibrálás” üzemmódban a finombeállításokat ennek a szabályozónak a segítségével végezhetjük.

Ügyeljünk arra, hogy a szabályozó normál üzemben mindig középső helyzetben álljon.

4.4. Kijelzők ismertetése

A gombokban található visszajelző lámpákon kívül a Trail-Controlnak még további 4 visszajelző lámpája van, amelyek közelebbi tájékoztatást nyújtanak a készülék állapotáról.

4.4.1. Szabályozás balra lámpa

A szabályozás balra akkor világít, ha a traktor balra kanyarodik, és a szabályozás aktív. Ha a szabályozási folyamat befejeződött, akkor visszajelző lámpa kialszik.

4.4.2. Szabályozás jobbra lámpa

A szabályozás jobbra akkor világít, ha a traktor jobbra kanyarodik, és a szabályozás aktív. Ha a szabályozási folyamat befejeződött, akkor visszajelző lámpa kialszik.

4.4.3.  Középső állás lámpa

A középső állás lámpa azt mutatja, ha „középső állás” funkcióban a kormányzás elérte a középső helyzetet.

4.4.4. Reteszelés lámpa

A Trail-Control bekapcsolásánál, amíg a Be/ki gombot lenyomva tartjuk, a reteszelés állapotot mutatja. Ha reteszelt helyzetben elengedjük a gombot, a készülék ismét lekapcsol, és a visszajelző lámpa kialszik.

Ha a munkagép vonórúd reteszelt helyzetben van, akkor a fénydióda röviden kigyullad. Ezután a készülék lekapcsol.

5.	Alapbeállítás

Mielőtt a munkagépet használjuk, vagy eltérések fordulnak elő, végezzük el az alapbeállítást. Az alapbeállítás pontos menetét a következőkben ismertetjük.

5.1. Egyenes menet

5.1.1. Egyenes menet rögzítése

Ahhoz, hogy a pontos nyomkövetést biztosítsuk, el kell végezni az egyenes menet finombeállítását. Itt a traktoron és a munkagépen található két potenciométer középső állását kell megtanítani a rendszernek.

A következő lépéseket hajtsuk végre:

1.

- Nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a  gombot.

- Kapcsoljuk be a készüléket a  gombbal. 
A „Be/ki” gombban világít a visszajelző lámpa.

- Várjunk addig, amíg a  gombban a visszajelző lámpa már nem világít.

- Engedjük el a  gombot.
A  és  gombokban világítanak a visszajelző lámpák.

2.

- Járjunk teljesen egyenesen a traktorral és a munkagéppel (lehetőleg egy vonal mentén).

- A kézi szabályozóval addig állítsuk a kormányzást, amíg a munkagép pontosan a traktor nyomvonalában nem fut.

3.

- Várjuk meg, amíg a „középső állás”  visszajelző lámpája kigyullad.

- Nyomjuk meg a  gombot.
A „kalibrálás” gombban a visszajelző lámpa kialszik.

- Kapcsoljuk ki a készüléket a  gombbal.

5.1.2. Kézi szabályozó beállítása

Normál esetben a kézi szabályozót nem szükséges beállítani, mivel gyárilag pontosan beállítják.

Az egyenes menet megtanítása után a kézi szabályozó középső állását ellenőrizhetjük. Ehhez a következőképpen járjunk el:

- Kapcsoljuk be a Trail-Controlt a  gombbal.

- A  kézi szabályozót állítsuk középső helyzetbe.

- Nyomjuk meg a középső állás gombot, és várjunk, amíg ennek  visszajelző lámpa kigyullad.

- Kapcsoljuk le a hidraulikát.

- Nyomjuk meg még egyszer a középső helyzet gombot.  A és lámpák most nem világíthatnak.
Ha nem így van, akkor a kézi szabályozóval addig állítsuk, amíg a két lámpa el nem alszik.

- Kapcsoljuk ki a Trail-Controlt a gombbal.

- Ha szükséges, szereljük fel a kézi szabályozó gombját a középső állásra.
Ehhez a következőképpen járjunk el:
Húzzuk le a piros fedősapkát.
Az alatta lévő csavart lazítsuk meg, húzzuk le a gombot, és a jelöléssel a középső helyzetre ismét tegyük fel.
Szorítsuk meg a csavart, és tegyük vissza a fedősapkát.

- Ellenőrzésképpen végezzük el még egyszer az 1-6 lépést, vagy szükség esetén ismételjük meg a beállítást.

5.2. Végállás ütközők megtanítása

A kormányzás mechanikus végállás ütközőit meg kell tanítani ahhoz, hogy a szabályozást időben lekapcsolják, és a hidraulikus fölösleges felmelegedését, valamint a munkagép kemény felütközését megakadályozzuk. Ehhez a következőképpen járjunk el:

1.

- Nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a  gombot.

- Kapcsoljuk be a készüléket a  gombbal. 
A  „Be/ki” gombban világít a visszajelző lámpa.

- Várjunk addig, amíg a  és  gombokban a visszajelző lámpák már nem világítanak.

- Engedjük el a  gombot.
A  gombban folyamatosan világít a visszajelző lámpa.

- Nyomjuk meg még egyszer a  gombot. Ha most villog a gomb, akkor megtaníthatjuk a végállás ütközőket.

2.

- Forgassuk el a  kézi szabályozót lassan kissé jobbra, hogy a kormányzás a jobb ütközőhöz (menetirányban) menjen.

- Ha a munkagép az ütközőnél áll, nyomjuk meg agombot.

- Forgassuk el a kézi szabályozót lassan kissé balra, hogy a kormányzás a bal ütközőhöz menjen.

- Ha a munkagép az ütközőnél áll, nyomjuk meg a gombot.

- A kormányzást a kézi szabályozó segítségével ismét állítsuk nagyjából középős helyzetbe.

3.

- Ahhoz, hogy kilépjünk ebből a beállítási üzemmódból, nyomjuk meg a  gombot. 
A  gombban a lámpa most megint folyamatosan világít.

- Kapcsoljuk ki a készüléket a  gombbal.

A végállás ütközők beállítása után ellenőrizzük a munkagép szabályozását. Néhány konfigurációnál előfordulhat, hogy a szabályozás „Auto” üzemmódban nem működik. Ebben az esetben ismételjük meg a beállítási folyamatot. Eközben ügyeljünk arra, hogy a  és  az adott ütköző elmentéséhez ezúttal felcseréljük.

5.3. Alapbeállítás visszaállítása

A Trail-Control fix alapbeállítással rendelkezik a munkagépünkhöz, ezt a készülék kiszállításakor állítják be. Ezt az alapbeállítást a kezelési utasításban ismertetett beállítási lehetőségekkel részben módosíthatjuk. Ha az adatok kezelési hiba vagy az üzemi feszültség kiesésekor mentésnél megsérülnek, akkor a következő lépések végrehajtásával ismét helyreállíthatjuk az alapbeállítást.

FIGYELEM!!

Ezzel minden eddig elvégzett beállítást kitörlünk!!

Az alábbiak szerint járjunk el:

- Nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a  gombot.

- Kapcsoljuk be a készüléket a  gombbal. 
A gombban világít a visszajelző lámpa.

- Várjunk addig, amíg a és gombokban a visszajelző lámpák már nem világítanak.

- Engedjük el a  gombot.
A gombban villog a lámpa.

- Nyomjuk meg még egyszer a gombot.
A  gombban most már nem világít a lámpa. 
A készülék magától kikapcsol.

Ezt követően a középső állást és a végállás ütközőket újra be kell állítani. Ehhez lásd az 5.1.1. Egyenes menet megtanítása és az 5.2. Végállás ütközők megtanítása című fejezeteket.

Ha a nyomkövetés az alapbeállítás ellenére sem pontos, akkor forduljunk a gyártóhoz, hogy a megfelelő típusú munkagép van-e beállítva.

6. 	Karbantartás

6.1. Számítógép

A számítógép nem igényel karbantartást. Télvíz idején fűtött helyiségben tároljuk.

6.2. Érzékelők

Egyik érzékelő sem igényel karbantartást.

7.	Üzemzavarok megszüntetése

Hibakeresésnél tartsuk be a megadott sorrendet!

| Hiba | Oka | Megszüntetése |
| --- | --- | --- |
| A készüléket nem lehet bekapcsolni | Rossz a tápfeszültség pólusozása. | Ellenőrizzük a polaritást, ha szükséges, cseréljük fel a csatlakozókat. |
|  | Megszakadt a feszültségellátás. | Ellenőrizzük az akkumulátor csatlakozó kábelét; az akkumulátor pólusokat és a biztosítékot. |
| A készülék csak addig marad bekapcsolva, amíg a be/ki gombot lenyomva tartjuk. A munkagép bekapcsolt szabályozásnál (automatikus, középső állás, kézi) a mechanikus végállás ütközőhöz megy. | A reteszelés zárt helyzetben van. | Ellenőrizzük a reteszelést, ha szükséges, oldjuk. |
|  | Felcseréltük a szelepen a dugókat. | Végezzük el a „Szabályozás ellenőrzése” fejezetben leírt teszt lépéseket. |
|  | Rossz a potenciométer, vagy mechanikusan nem megfelelően rögzítettük. | Az „Ellenőrzés” (3.3.2.4. Potenciométer ellenőrzése multiméterrel) fejezet alapján ellenőrizzük a jeladót, ha szükséges, állítsuk be, vagy cseréljük ki. |
| Nem követi a nyomot, vagy a munkagép kileng a középső állás körül. | A kézi szabályozó nem középső helyzetben áll. | Állítsuk a kézi szabályozót középső helyzetbe. |
|  | Rossz a traktor potenciométer mechanikus összekapcsolása a traktorral. | Ellenőrizzük a mechanikát és javítsuk ki, ha kell, cseréljük ki. |
|  | Nem jó az alapbeállítás. | Végezzük el az alapbeállítást. |
|  | Túl nagy a vonószem hézaga. | Tegyünk be perselyt. |
|  | Rossz a munkagép típusának beállítása. | Ellenőrizzük a kezelő berendezésben a DIP kapcsolót. Kérdezzük meg a gyártót, melyik állásban legyen a kapcsoló. |
| Nem reagál a szabályozás. | Rosszul állítottuk be a végállás ütközőket. | Végezzük el a végállás ütközők megtanítását (lásd 5.2. Végállás ütközők megtanítása fejezetet). Ha ez nem vezet eredményre, ismét tanítsuk meg, és közben cseréljük fel az „Auto” és „Középső állás” gombokat. |
|  | Hidraulika kikapcsolt helyzetben van, vagy a tömlőket nem megfelelően csatlakoztattuk. | Kapcsoljuk be a hidraulikát, ellenőrizzük a tömlők csatlakozását. |
| A munkagép a kanyart elhagyva még utána húz. | A rudazat nagy tehetetlen tömege vákuumot hoz létre a hidraulikus rendszerben, és emiatt elállítódik a henger. | tegyünk be nyomástartó szelepet, lásd 8.7. Nyomástartó szelep fejezetet. |
| Nem jó a középső állás. | A munkagép potenciométerének beszabályozása megváltozott. | Végezzük el az egyenes menet megtanítását (lásd 5.1.1. Egyenes menet megtanítása fejezetet). |
| Bekapcsolás után minden gomb világít, és a ñ lámpa villog. | Hiba a mikroprocesszorban. | Küldjük be a készüléket. |
| Bekapcsolás után minden gomb világít, és a ñ lámpa villog. | Hiba a programtárban. | Küldjük be a készüléket. |
| Bekapcsolás után minden gomb világít, és a ñ és ñ lámpák villognak. | Rosszak a munkagép adatok a tárban. | Küldjük be a készüléket. |
| Bekapcsolás után minden gomb világít, és a ñ lámpa villog. | Olvasási hiba a munkagép adatok olvasásánál. | Küldjük be a készüléket. |
| Bekapcsolás után minden gomb világít, és a ñ és ñ lámpák villognak. | Íráshiba a munkagép adatok írásánál. | Küldjük be a készüléket. |

8.	Függelék

8.1. Hidraulikus kapcsolási rajz (Open Center)

Ez a változat a nyitott hidraulikus körrel rendelkező traktorokhoz használható, de a Load Sensing hidraulikával rendelkezőkhöz is. Itt csak a Trail-Control szelepet kell a traktor vezérlő szelepére csatlakoztatni. A további funkciókat, mint pl. hárompont hidraulika emelése és leengedése, a traktorról egy külön szeleppel lehet kezelni.

Itt ügyeljünk arra, hogy az „N” csatlakozásba a záró csavart nem szabad beszerelni. Ellenkező esetben folyamatosan működésbe lép a traktor túlnyomás szelepe, és nem lehet pontosan szabályozni.

Figyelem: Ha Load Sensing rendszerű traktort használunk, akkor az olaj mennyiséget kb. 30 l/percre kell korlátozni. Ezzel elkerülhetjük az erős felmelegedést és a zajképződést.

Ha a traktor további vezérlő szelepeivel más funkciókat is végzünk, akkor a Trail-Control szelepét erre az időre le kell kapcsolni. Ellenkező esetben ellenőrizetlen mozgások fordulhatnak elő.

Traktoroldal

8.2. Hidraulikus kapcsolási rajz Open Centerhez; „N” folyamatos működésként

Ez a változat a nyitott hidraulikus körrel rendelkező traktorokhoz használható, de a Load Sensing hidraulikával rendelkezőkhöz is. Itt a Trail-Control szelepet közvetlenül a traktor vezérlőszelepére csatlakoztatjuk. A további funkciókat, mint pl. hárompont hidraulika emelése és leengedése, egy további vezérlő szeleppel lehet vezérelni, amelyet az „N” csatlakozás lát el olajjal. Itt ügyeljünk arra, hogy az „N” csatlakozásba a záró csavart be kell szerelni. Ha a csavar nincsen beszerelve, akkor a 2. hidraulikus tömb nem működik, mivel az olaj nyomásmentesen folyik vissza a traktor tartályába. A csavar be-/kiszerelését a 8.6. Szelep záró csavarja fejezet ismerteti.

Figyelem: Ha Load Sensing rendszerű traktort használunk, akkor az olaj mennyiséget kb. 30 l/percre kell korlátozni. Ezzel elkerülhetjük az erős felmelegedést és a zajképződést.

DIN 906 M14x1,5 záró csavar beszerelése *traktoroldal * szeleptömb

8.3. Hidraulikus kapcsolási rajz (closed-center)

Ez a változat a zárt hidraulikus körrel rendelkező traktorokhoz használható. Itt csak a Trail-Control szelepet kell a traktor vezérlő szelepére csatlakoztatni. A további funkciókat, mint pl. hárompont hidraulika emelése és leengedése, a traktorról egy külön szeleppel lehet kezelni.

Itt arra kell ügyelni, hogy az „N” csatlakozásba a záró csavar be legyen szerelve.

DIN 906 M14x1,5 záró csavar beszerelése * traktoroldal

8.4. Hidraulikus kapcsolási rajz closed centerhez; „N” folyamatos működésként

Ez a változat a zárt hidraulikus körrel rendelkező traktorokhoz használható. Itt a Trail-Control szelepet közvetlenül a traktor vezérlő szelepére csatlakoztatjuk. A további funkciókat, mint pl. hárompont hidraulika emelése és leengedése, egy további vezérlő szeleppel lehet vezérelni, amelyet az „N” csatlakozás lát el olajjal. Itt ügyeljünk arra, hogy az „N” csatlakozásba a záró csavart be kell szerelni. Ha a csavar nincsen beszerelve, akkor a 2. hidraulikus tömb nem működik, mivel az olaj nyomásmentesen folyik vissza a traktor tartályába. A csavar be-/kiszerelését a 8.6. Szelep záró csavarja fejezet ismerteti. Emellett a 2. hidraulikus tömböt zárt hidraulikus körben történő használatra kell beállítani.

DIN 906 M14x1,5 záró csavar beszerelése * traktoroldal * szeleptömb

8.5. Hidraulikus kapcsolási rajz (Load-Sensing)

A következő rajz a Load Sensig (LS) hidraulikus rendszerű változatot mutatja. Ez azzal a feltétellel használható, hogy a teljes hidraulikus rendszert LS üzemmódhoz méretezték. Ellenkező esetben Open Centerként lehetséges a használat (lásd 8.1. Hidraulikus kapcsolási rajz (Open Center és 8.2. Hidraulikus kapcsolási rajz Open Centerhez; „N” mint továbbfuttatás fejezetet).

DIN 906 M14x1,5 záró csavar beszerelése * traktoroldal * szeleptömb

8.6. Szelep záró csavarja

Ha az AP 131 bemeneti elemet „N” továbbfutással használjuk, akkor a „T” és „N” között a kapcsolatot feltétlenül meg kell szakítani, különben a következő rendszerben nem tud felépülni a nyomás. Ez a lezárás a DIN 906 M14*1,5 záró csavarral történik, amelyet külön mellékelnek. Ezt a 9. poz. csavart az „N” csatlakozásba kell szerelni (lásd rajz). Ha nem „N” továbbfutással dolgozunk (alapkivitel), akkor az „N” a záró csavarral és egy vörösréz gyűrűvel van lezárva.

Záró csavar

8.7. Nyomástartó szelep

Lejtőn vagy nagyobb rudazatú munkagépeknél előfordulhat, hogy az arányos szelep az előforduló nyomáscsúcsokkal már nem tud megbirkózni. Ez a probléma csak vonórúd kormányzású munkagépeknél fordul elő. Ilyen esetekben a kormányhidraulikába további záró szelepet lehet beszerelni. Ez a szelep megakadályozza a lejtőn az ABDRIFET, vagy a nagy rudazat utólengését.

Ez a szerelés relatíve egyszerű, és utólagosan is elvégezhető.  A záró tömböt egyszerűen a hengerhez vezető hidraulikus vezetékbe kell beszerelni (lásd rajz).

Záró szelep * arányos szelep